- Introduction

- 背景

- 现有方法困境

- 本文贡献

- Related work

- Methodology

  - 三维各向异性网格生成流程

- 3D 表面网格输入->曲率采样与 TetGen空间建点->HashBINN 训练->3D ALM 推进

- 本文提出了一种面向三维几何的各向异性半结构化边界层网格自动生成框架。该框架摒弃了传统的全局偏微分方程（PDE）求解方法的范式，转而采用以边界信息驱动的神经场生成方法。本节将概述生成特定几何体三维混合各向异性网格的完整流程，整个流程高度自动化，主要分为以下四个核心步骤：

- Overall->大图

- 三维表面解析与空间离散化：读入带单层边界层的三维体网格文件，利用空间体网格剖分与曲率驱权重驱动的表面采样生成用于后续神经网络训练的物理空间采样点集。

- 全域几何引导场 (Global Geometric Guidance Field, GGGF)构建：利用KD-Tree加速结合局部重心坐标插值方法，在计算域内构建了一个鲁棒的全域几何引导场，为神经网络的训练提供了高质量的几何引导。

- 多分辨率边界约束神经场训练：构建并训练基于多分辨率哈希编码方法的边界信息神经网络（Multiresolution Boundary-Constrained Neural Field,MBCNF），融合边界余弦相似度与拉普拉斯平滑物理损失作为损失函数，引导神经网络学习连续且光滑的三维修正向量场，最终实现针对全域的目标点来预测边界层生长方向的目的。

- 高质量三维前沿推进：利用MBCNF预测边界层生长修正方向，结合边界约束，根据距离来改变两者之间的权重，从而引导三棱柱边界层网格的逐层生长，并配合有一定容差的四面体质量检验来确保几何凸凹区域的网格质量，最终得到能够用于工程计算的三维各向异性三棱柱边界层网格。

  - 曲率驱动的空间采样策略

- 为了使神经网络能够有效捕捉几何表面的尖锐和复杂特征以及配合后续的拉普拉斯平滑损失函数，我们建立了一套非均匀采样机制：

- 计算域体素化：采用TenGen库的四面体剖分技术在内外边界构成的环形域欧米伽内生成离散点序列。同时沿壁面的法向进行层级布点，以解析从内边界到外边界的梯度变化。

- 几何奇异性识别：通过评估内边界和环形物理域欧米伽的目标采样点集与其k个邻接面法向集合Nadj（欧米伽内的点在内边界的邻接面上寻找）的离散曲率来识别几何剧烈变化的区域。

- 重要性权重函数：定义采样权重Wi来对几何奇异性进行量化，后续对内边界和环形物理域欧米伽内的目标采样点集进行采样的时候，会根据计算得到的权重进行概率采样。

- 其中为正则化常数，用于保证权重不为0从而实现全域采样的覆盖

- 对于外边界则采用均匀采样方式

  - 多分辨率边界约束神经场

- 为了降低神经网络的训练难度，我们构建了一个由内边界法向定义的ninner多分辨率边界约束神经场Umbcnf，它通过距离函数 f(d) 动态调节空间约束强度：在近壁面区域提供强正交先验，确保边界层质量；在远场区域则作为基底，与神经网络预测的残差场耦合，以逼近外边界的目标方向。使得模型不用从零开始拟合复杂的几何流形特征，转而将预测目标重构为了残差学习模式，神经网络只需要学习并预测先验场和目标场之间的局部残差。Umbcnf的构建过程如下：

- 对于内边界以外（包括内边界）的任意点p，我们利用KDTree来检索内边界上离该点最近的K个邻近三角面片，计算点p在各面片上的投影及其重心坐标，再结合点p与这k个邻近三角面片的距离，利用距离幂次反比权重将这k个面片的法向信息融合，从而构建了一个全域连续的初始场，结合神经网络的修正值，即可得到最终的生长法向量。（如3.4节中公式所示）

  - 哈希编码边界信息神经网络架构（HashBINN）

- 传统的基于MLP的坐标网格受限于固有的“谱偏置”特性，在处理复杂的三维几何模型时难以精确刻画边界层区域的可能存在的高频复杂几何特征。为此，本文引入了多分辨率哈希编码架构。该架构利用利用可学习的层级化哈希表，将空间几何特征解耦为多尺度的局部基函数，从而显著提升了模型对局部几何特征的表征效果。

- 基于c2连续插值的数值振荡抑制：传统的哈希编码通常采用线性插值，这会导致其输出场在穿过哈希网格边界时失去一阶与二阶导数的连续性。在求解拉普拉斯平滑约束时，这种不连续性极易引发物理损失的奇异化，进而导致生成矢量场出现与底层哈希网格对齐的数值振荡。为此，本文引入了c2连续高阶平滑插值函数。该函数从底层数学构造上保证了预测矢量场u（p）的 $C^2$ 全局连续性，完美适配了二阶偏微分算子的求解需求，从根本上消除了空间拉伸方向的非物理突变。

- 边界信息硬约束（BINN）表征：采用边界增强公式对神经网络的预测输出进行重新参数化：

- 其中ubce（p）为基于物面投影构建的全域连续先验场，大fan（p；θ）为由哈希网络	预测输出的修正向量场。核心的距离调制函数 $f(d)$ 建立了一种基于距离的动态置信	度机制：当空间点趋近物体表面（即d->0）时，残差项大fan的权重平滑衰减至零，使	得预测场upred（p）自动退化为精确的狄利克雷边界条件	（Dirichlet Boundary 	Condition）。这一构造不仅实现了对近壁面网格正交性的“硬约束”，还将神经	网络的	优化目标从拟合复杂的全量几何场，大幅简化为学习低频的局	部偏差，显著加速了收	敛过程。

  - 损失函数

- 边界余弦损失：采用加权余弦相似度来度量预测矢量与目标法向之间的偏差：

- 拉普拉斯平滑损失：为防止场线内部发生交叉或形成奇异点，使得边界层网格能从内边界平滑地过渡到外边界，我们引入基于有限差分算子的物理正则项 $\nabla^2 u，强制矢量场满足空间平滑性约束，其在 GPU 上通过大规模并行差分计算实现。最终将内外边界的余弦损失以及拉普拉斯平滑损失按一定比例加权融合得到最终的损失函数。

  - 前沿推进网格生成

- 在获得收敛的预测修正矢量场upred后，我们使用前沿层进法（Advancing Front Method,AFM）来引导边界层节点生成实体网格单元。

- 其中，$h$为局部网格生长步长（通常服从指数递增规律以模拟边界层的各向异性分布）

- 为防止三维空间复杂曲面推进中易发的自相交、单元翻转以及马鞍面扭曲等致密问题，我们在网格拓扑生长管线中引入了一套严格的两段式流形质量检验（Two-Stage Manifold Quality Validation）机制：

- 宏观拓扑防翻转检测 (Macroscopic Topological Check)：

- 在单元生成的初始阶段，算法首先提取新生三棱柱的底面与顶面，并分别计算其单位法向量 $\mathbf{n}_{base}$ 与 $\mathbf{n}_{top}$。通过评估两者的点积（Dot Product），对网格的宏观生长姿态施加几何约束。当 $\mathbf{n}_{base} \cdot \mathbf{n}_{top} < -\epsilon$时，系统将判定发生了严重的“倒扣”或全局拓扑翻转现象并直接拦截。此步骤从宏观层面避免了生长方向的非物理折叠。

- 微观雅可比容差检验 (Microscopic Jacobian Tolerance Validation)：对于通过宏观检验的三棱柱单元，算法进一步实施基于四面体分解的微观体积检验。三棱柱被无重叠地分解为 3 个四面体子集，通过计算空间向量的标量三重积 $\mathbf{v}_3 \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)$ 来获取每个子四面体的有向体积（严格正比于局部雅可比行列式）。在计算过程中严格保留体积符号，以精准表征单元在三维空间中的拓扑旋向。若单元的累加总体积 $V_{total}$ 出现负值，则表明单元发生了整体反转。

- 局部畸变动态容差机制 (Dynamic Tolerance Mechanism for Local Distortion)：

- 考虑到在高曲率或凹凸剧烈交替的边界区域推进时，网格侧面不可避免地会发生轻微的几何扭曲（如形成马鞍面）。为此，本文摒弃了要求所有子四面体体积必须绝对大于零的“一刀切”策略，转而引入了一种基于总体积的相对容差机制（Tolerance Ratio，本文设为 $5\%$）。算法允许子四面体存在微小的负向体积（即 $V_i \ge -|V_{total}| \times 5\%$），仅当局部畸变导致的负向体积超限时，才判定网格失效。该机制在从数学根源上保证了网格流形结构不被破坏的前提下，极大提升了 AFM 算法在极端复杂几何区域的生存能力与推进鲁棒性。

- Experiment and results

  - 细节

- 参数设定等，使用硬件等

  - 网格生成效果展示

- F6，兔子，其中F6与翼型给出算题

- 我们针对5个复杂几何模型执行了我们的框架。如图a所示，我们着重展示5 个不同模型中多尺度曲率突变区（如飞行器的锐利翼身交界处、斯坦福兔子的耳根马鞍面等）的网格生成细节。

- 此外，我们还针对其中的pl002模型进行了算题的模拟，从结果来看算题能够正常收敛并得到正确的升力系数。

  - Ablation Studies

- 为了检验我们的方法中几个关键部分的作用，我们开展了三项消融实验。

    - 边界余弦损失vs其他损失 3×5

- 为了验证我们所使用的边界余弦损失函数的作用，我们进行了一组递进式的消融实验，对比了由三种不同的损失函数优化生成的网格。本次对比采用的模型为三维飞机几何结构模型。如图所示，采用边界余弦损失函数的模型生成的边界层三棱柱体网格明显优于另外两种损失函数。图a对应的模型使用 $L_2$ 范数损失进行优化，定义为 $\mathcal{L}_{norm\_L2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (\|\mathbf{v}_i\| - 1)^2$。虽然该公式强制向量具有单位模长，但它完全没有提供方向上的引导。因此，网络无法捕获正确的表面朝向，导致在网格表面出现了大量的非自然表面凹陷；图c对应的采用了平方弦长距离损失，公式为 $\mathcal{L}_{chord\_sq} = \frac{1}{N_{bc}} \sum_{i=1}^{N_{bc}} \|\mathbf{v}_i - \mathbf{n}_i\|_2^2$。尽管这种基于欧氏距离的损失隐式地同时鼓励了大小和方向的对齐，但它对纯粹的角度偏差不够敏感，从而导致了方向误差的积累，相较于图a中所使用的模型，其网格生成效果有所优化，但是仍然无法完全消除网格表面的非自然凹陷。而我们所使用的边界余弦损失方法：$\mathcal{L}_{bc\_outer} = \frac{1}{N_{bc}} \sum_{i=1}^{N_{bc}} (1 - \cos(\mathbf{\hat{u}}_i, \mathbf{n}_i))$。通过利用余弦相似度剥离并直接惩罚角度的不一致性，该公式迫使生成的表面法向与目标边界严格对齐。如图b所示，这种严格的方向约束有效地消除了所有异常凹陷，生成了高质量的三棱柱表面网格。

- 此外，我们还针对其他四个几何模型进行了类似的实验，并针对生成的三棱柱边界层体网格进行了质量评估，其结果如表1所示，使用边界余弦优化损失函数的网格质量评估结果明显优于其他两种方法。

    - Smootherstep 插值+MLP与哈希方法对比 6×5

- 为了验证我们所使用的hashgrid多分辨率方法的作用，我们针对5个几何模型进行了消融实验，对比了传统的多层感知机制（MLP）方法和我们所使用的多分辨率哈希网格方法。下面以导弹模型为例展示网格生成效果。

- 如图a所示，使用传统 MLP 表示生成的网格（黄色）在层数较少时能够保持基本形态，但随着结构向深层扩展，原本应保持严格正交和笔直的三棱柱棱边发生了明显的非自然扭转畸变（unnatural torsional distortion）和累积的层间位置漂移（cumulative inter-layer positional drift）。这是由于传统 MLP 是一种全局函数逼近器，存在固有的“谱偏置（Spectral Bias）”缺陷，使其难以捕捉和维持三棱柱棱边这种极度尖锐的“高频几何细节”，导致随着目标结构层数的增加，深层几何的微小误差在全局网络参数中不断发生跨层干扰与传播。

- 而我们所使用的HashGrid方法所生成的网格在每层边界层中都保持了极高的几何保真度（geometric fidelity）和出色的正交稳定性（orthogonal stability），三棱柱的棱边始终没有出现扭转或者层间偏移的现象（图b）。主要是由于HashGrid 方法中的局部多分辨率特征编码（localized multi-resolution feature encoding）机制将三维空间特征的记忆与 MLP 解码过程进行了解耦，使得网络能够精准且独立地捕获局部的高频几何细节，从而最终指导生成了高质量的边界层网格。我们还统计了这两种不同方法下的网格质量指标（表2）。此外，我们还针对其他四个模型也做了相同的对比实验，均得到了类似的结果。

    - PDE Loss（拉普拉斯物理损失）3×5

- 为了验证我们所使用的pdeloss损失函数的作用，我们针对5个几何模型进行了消融实验，对比了在使用pdeloss（权重为1e-3）和不使用pdeloss（权重为0）的情况下的网格生成效果以及网格生成质量。

- 从网格生成效果来看，在部分模型的不使用pdeloss的边界层网格表面发现了和图1类似的表面局部凹陷现象，而使用pdeloss的网格则没有。从网格质量指标来看，使用pdeloss后整体的网格质量优于不使用pdeloss，如表2所示。此外，我们还发现随着边界层生长层数的增加，使用pdeloss生成的网格质量与不使用pdeloss生成的网格质量之间的差异会逐渐增大，这符合我们的预期。当我们不使用pdeloss的时候，而随着边界层层数的增加，内边界对预测向量的影响逐渐减小，

    - 商软对比（同样面网格+同样参数，1个例子）

- Conclusion

- 总结与未来展望。